车型：CY02C

外委包：维修及重开

重庆力帆汽车有限公司

CY02C车型老检具维修项目

技

术

要

求

书

甲方：重庆力帆汽车有限公司

乙方：

目 录

一、总体要求--------------------------------------------------------------1

二、外委单件检具设计要求--------------------------------------------------5

三、乙方向甲方提供的技术资料----------------------------------------------13

四、安全------------------------------------------------------------------15

五、保密要求--------------------------------------------------------------15

六、其他------------------------------------------------------------------15

一、总体要求

1.1 项目供货内容

重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“甲方”CY02C车型。委托（以下简称“乙方”）进行维修及新开设计制造.其内容包括检具设计制造、工具附件提供、运输、调试及项目管理、伴随生产、培训、技术服务等。

1.1.1供货检具明细如下：

详见附件CY02C项目老检具维修清单（CY02C项目老检具维修清单）。

1.1.2供货工具明细如下：

| 序号 | 工具名称 | 规格说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显游标卡尺 | 精度0.01mm | 3套 |
| 2 | 电子百分表及表座 | 精度0.01mm | 3套 |
| 3 | 间隙尺 | 精度0.05mm，测量范围至少包含1-15mm,3-15mm两种 | 5套 |

1.2项目进度要求

1.2.1 总体进度计划表

1）图纸会签：2016年11月15日

2）维修检具预验收：2017年2月05日

3）检具回厂：2017年2月12日

注：具体进度以实际项目进度为准。

1.2.2  乙方必须严格遵循以上进度计划，同时提出合理的有利于项目改进的意见。

1.2.3  技术协议签订后一周内乙方向甲方提交详细的分解进度计划，由甲方确认。

1.2.4分解进度计划一经签署确定，乙方须严格按照进度计划实施，如果需调整计划，

须得到甲方的书面认可但大计划节点不允许变更。乙方如确实需要拖期，需得到甲方的书面认可外，甲方过程管控单位经理及以上主管领导有权单方面对乙方进行经济处罚。处罚金额为人民币2000-5000元/次，罚金不封顶。

1.2.5开发关键时间节点延期的违约责任：

（1） 检具交付延期：发货及终验收节点，每延期1天，乙方按迟交货物总价的

1%向甲方支付违约金。

（2） 检具未达到阶段质量目标要求，同样按延期处理。

（3） 延期赔偿费的最高限额为合同价格的25％。

（4） 延期时间达到四周时，甲方有权解除合同。

1.3  项目组织与管理

1.3.1  自签订合同之日起，乙方应组织一批能力、经验符合该项目要求的人员组成项目管理组，在一周内将该组织机构图递交甲方。该项目管理组全权代表乙方负责整个项目的管理，包括与甲方的沟通、编制项目所需的文件、跟踪和协调工程进度计划、落实甲方所提出的各项要求和建议等。未经甲方建议或许可，项目负责人不得变更。如项目管理组相应人员有变动时，乙方需编制最新的组织机构图并交由甲方确认。

1.3.2 项目负责人为乙方直接的专职代表，负责处理技术、进度以及费用等问题。在整个项目周期内，从项目准备到终验收，如甲方需求时，乙方保证随时可到甲方指定地点处理相关问题。

1.3.3 乙方必须严格遵照以下约定及时、准确地向甲方汇报项目进度，否则甲方有权推迟付款。

1.3.3.1在预验收前，乙方每周至少一次向甲方提交进度表，进度表需由项目负责人签字盖章，要求具有真实性。如有必要甲方可要求乙方到甲方指定地点进行汇报项目进展及相关事项。

1.3.3.2 根据项目的需要，甲方可以随时要求乙方汇报当前实际进度并提供相应的照片，乙方必须无条件配合。

1.3.4  在检具预验收合格以前，甲方将派工程技术人员不定期对检具制造过程进行监制，乙方应积极配合并满足甲方人员的工作需求。

1.3.5  如果项目存在过程延误，乙方必须详细说明产生延误的原因，并及时提供延期申请给甲方，同时制定出切实可行的整改计划。

1.3.6  禁止分包的要求

1.3.6.1 检具设计制造须由乙方独立承担完成，不允许分包给二级供应商。如经发现甲方有权选择单方面解除合同，要求乙方按合同总金额的30%支付违约金，并在三日内退还甲方已支付的款项或降价让步接收。

1.3.6.2检具制造如有必要需外协加工时，乙方向甲方提供外协加工厂家资质等文件，甲方确认是否符合项目要求。

1.4  培训任务:

乙方在检具交付之前及检具使用过程中负责对甲方技术、生产等人员进行培训，培训课时不少于40小时。培训内容:各检具技术特征、调整使用注意事项、维修技术和手段等。目的是使甲方相关人员能够正常使用和维护这些检具。

1.5包装及运输

1.5.1  交货地点：甲方指定地点

1.5.2  以新的坚固木箱或铁箱包装，适合长途运输，要求防湿、防潮、防锈、防震、耐粗暴装卸和搬运。需要海运的货物，须同时适用于海运和陆运，木箱包装须符合中国海关检验、检疫要求。检具在乙方预验收合格后，包装发运前要对检具进行清理、防锈处理等工作。包装箱内附装箱清单一份和防尘罩。

1.5.3  进度节点中要求的检具到货节点为所有设备及甲方相关财产安全到达至甲方指定地点并具备开箱条件的节点，乙方在编制计划时应考虑到运输、报关及不可预测

等因素影响。对于由乙方原因造成的到货时间延误，甲方有权要求乙方采用空运

的方式降低项目影响，所发生的费用增加由乙方全部承担。

1.5.4预验收合格后，乙方在检具发货前三天通知甲方。

1.6预先申明

1.6.1 乙方对检具的设计、制造、调试、交付负全部责任，直至达到本车型批量生产时使用无问题为止，并提供约定的服务和备件。

1.6.2 甲方对乙方所提供的设计方案是否合格或是否需更换成其它的方案拥有决定权。直至乙方与甲方共同得到一致的工艺方案为止，乙方不得向甲方要求增加任何费用。乙方为设计方案负全责。甲方不对检具设计方案、检具结构、综合制造质量及使用质量等承担任何责任。

1.6.3甲方在项目运行过程中所进行的审查、会签、验收在任何情况下均不能成为乙方

推卸本项目全责的理由。

1.6.4任何技术偏离，无论任何原因，乙方均需书面及时通知甲方，在得到甲方书面认

可后才能实施。

1.6.5乙方一旦签订本协议，即被认为是已知协议范围。在项目执行过程中，如果双方

对协议领会发生分歧时，解释权在甲方。乙方必须按甲方描述的范围工作，不得向甲方提出增加费用，也不得以此为由推迟交货。

1.6.6 从技术协议生效开始到检具发运结束的整个过程中，甲方工作人员对乙方进行过

程跟踪、检验期间，乙方应协助提供网络、文件打印、通讯、交通等工作便利。

1.6.7乙方在进行调试、培训及质保期内的维修等工作时，其工作人员的所有费用由乙方自行负责。

1.6.8 检具在发运之前，若产品发生设计更改，不产出任何费用。检具在发运之后，若产品发生设计更改，费用在合同总额5%以内由乙方承担。费用超出合同总额5%部分，由双方另外协商确定整改费用。

1.6.9 检具发运后，若产品发生设计更改，为保证检具设变整改周期，甲方有权

要求乙方在检具所在地周边协调第三方整改，设变整改费用在合同总额5%以内由乙方支付。如乙方造成检具设变整改周期延误，乙方负全责。

1.6.10 关于产品设计更改，乙方不得由于设计变更费用确认问题或其他相关问题而以各

种方式直接或间接影响项目的正常进行，如乙方发生此类现象，甲方管控单位经理及以上主管领导有权对乙方进行经济处罚，起罚金额为人民币2000-5000元/次，罚金上不封顶，罚金甲方将从付款阶段直接扣除。

1.6.11检具套数由乙方根据甲方提供的数据最终报价版本为准，由于乙方技术失误造成的检具数量增加，费用由乙方承担，甲方不增加额外费用。

1.6.12检具图纸会签通过后，乙方应向甲方提供加工申请，确认加工数据版本号并做好检具加工准备。由甲方确认无误后，乙方才可进行加工工作。如乙方未向甲方确认加工版本号，后期如造成各项损失，由乙方负全责。

1.6.13检具型面材料、标准件、外购件、外协加工件等，需提供材料厂家名称、联系方式、性能报告以及材料处理报告、采购合同等资料。

1.6.14检具功能件建议采用昆山正鸿新或小金检具标准件。外购标准件要保留标准件厂家标识，不允许删除。

1.7 质量保证

检具质保期为检具终验收合格后开始，质保期为一年，在此期间检具发生质量问题

时，甲方发出通知后国内48h/国际96h内乙方到达甲方工厂解决问题。当质保期满之后，乙方仍应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

1.8语言和通讯

1.8.1参与投标的乙方所有回标文件一律以中文形式给出。要求乙方的语言交流方式及所递交的文件（正文，图纸等）均使用中文形式；

1.8.2乙方中的外方人员参与项目建设时，甲方要求乙方提供翻译人员。同时在培训过程中，乙方也应提供中文口译人员，费用由乙方承担；

1.8.3乙方和甲方举行的所有会议，由乙方负责记录整理会议纪要。该会议纪要为简体中文。会议纪要经双方签字后生效；

二、外委单件检具设计要求

2.1维修检具要求

2.1.1.所有检具将丢失的销子及销套补齐需保持销子原始位置。

2.1.2.本体损伤的尽可能全部修缮，需对最新的零件数模及零件设变进行校对，消除本体与零件干涉等确保检具能够正常使用，满足零件的检测需求。

2.1.3.检具生锈部分修缮，重新涂装并保养，重新制定保养手册，

2.1.4.卡板，定位销等附件丢失以及错误的按照最新产品技术要求设计并制作。

2.1.5.维修完成后按照最新的检具进行三坐标测量，标定检具状态。

2.1.6.依据维修后的检具编制零件检测成绩表（模板由甲方审核），供甲方审核。

2.1.7.乙方提供的维修零部件需按照甲方新开检具的技术标准执行。

2.1.8.未尽事宜以甲方解释为准。

2.2检具设计要求

2.2.1 检具设计要求以3D方式进行，存储数据要求用CATIA V5 R17或以下版本，UG4.0或以下版本能打开、读取和修改。

2.2.2 检具2D图纸要求使用AUTOCAD 2007或以下版本能够读取和编辑。

2.2.3 2D图中必须对加工基准（如S面、H孔）、零件的检测基准（例：3或0等）和测量点进行明确标注。检具图必须标注车身坐标参考线。检具图纸应包括自制件和外购件，外购件需要提供采购零件清单，内容包括制造厂家及规格型号、零部件明细表。

2.2.4 标准件的选用：优先采用国家标准规定的标准件（要求方便采购）。乙方企业规定的标准件的品牌、范围、形式需要经过甲方认可。标准件品牌、规格尽可能少。特殊情况在图纸会签时由甲方认定制造商的选用。

2.2.5 材料选用:检具中材质的成分、性能要符合国家标准或行业标准。选用品种要符合设计规范中的规定以及本文件特别说明的要求。

2.2.6 检具主体颜色依据项目具体要求，检具各种功能用不同颜色进行标定，标记要求醒目、牢固、不易脱落，结构应具有合理性。

2.2.7 检具应检测方便、维护方便，正常使用条件下不能产生任何翘曲变形，设计应严格按照产品图纸和GD&T文件要求进行。

2.2.8 底座及钢材质支架、定位面（非工作表面）及其它一些钢材质部件均需要进行防腐、防锈处理。

2.2.9 具有定位基准功能的部位，公差精度等级不低于IT7级。

2.2.10 所有需要拆卸部件紧固螺钉根据负载情况首选蝶形螺栓，其次是内六角螺栓。

2.2.11 所有可拆部分要有相适应的存放装置，尽量利用检具本体上剩余空间，保证可拆卸附件和样架在工作和搬运中不被损坏。检具活动零部件翻转（滑动）后不能超出基板范围。

2.2.12检具各组成零部件最小可拆卸单元本体上要刻有编号，且编号图纸编号一致，刻号在非工作面上，刻字清晰。

2.2.13检具必须满足可检测要素：检测零件周边修边、型面及各种功能孔；检测零件特性线及有特殊要求的型面。

2.3制造要求

（1）底座部分：

- 对于大型检具，当零件尺寸长+宽大于 1800mm 时，优先选用槽钢或工字钢，腰高不得低于 250mm，厚度不低于 8mm，底板厚度≥25mm，采用 45#钢以上型材。

- 中型单件检具，当零件尺寸长+宽小于 1800mm 时，可选用双层方钢管焊接结构，规格不低于 40*40*4。检具底板厚度：20~25mm，采用 45#钢以上型材。

- 小型单件检具，当零件尺寸长+宽小于 600mm 时，底座采用铝合金或铸铝，经消除材料内应力处理，底板厚度≥20mm，为方便检测需配置可移动式推车，高度符合人机工程要求。

- 检具基座上表面到地面高度不低于 450mm，应合理优化。 被检测零件放置在检具上的位置原则上必须和其在车身坐标系中的位置一致。如果考虑到便于操作、人机工程和节约费用等因素，特殊情况下允许将零件旋转+/-90 度或+/-180 度，但必须经过甲方同意方可执行。

① 骨架及底板焊接完成后应施予热处理以消除内应力，必须保证焊接牢固，不得有虚焊、假焊等缺陷，检具的骨架及底板在正常工作条件下不允许出现开裂、变形、破损现象。检具构造应具有充分强度，在正常使用下不得产生任何翘曲变形。

底板周边尺寸必须大于检具型体周长,型体活动单元打开状态不得超出底板轮廓范围，底板上部平面的多余面积用于合理放置销子,测量器具等；

② 底座放置在地面时应备有高度可调装置，使使用状态保持水平，对于重量小于1.5t的检具可采用M24螺栓调节高度。(或采用甲方认可的乙方方案) ,大于1.5t采用可调式垫铁。

③ 底座平面网格线：网格线的深度、宽度均为0.3 mm，网格线与坐标对应，标注坐标值。大型零件的底板和检具型面上应刻出100－200mm的坐标网格线，中、小型零件应刻出100mm的坐标网格线。

④ 检具吊点：要求设计位置合理、方便，起吊时不得损坏检具，结构形式足够承载检具自重和零件自重。

检具基准要求以基准面和基准孔的形式在检具底座上出现。

⑤ 基准面：采用钢制结构，表面进行防腐处理，基准要进行明确标识并增加保护。

选用其它材料作为基准时，必须经甲方确认，要保证材料性能稳定，不变形、不生锈，与底座连接牢固。

⑥ 基准孔：检具基准孔直接在基准面上加工，基准孔直径为∮10或者∮8。

⑦ 基准布置原则：检具基准应最大范围覆盖底座整体。每套检具至少有三个基准面定位检具基准平面；在基准平面上至少有两个基准孔定位一个坐标轴，这个坐标轴应选择基准平面中的长轴；当这个长轴长度大于2000mm时，应在两个基准孔之间增加一个基准孔，使三个基准孔在同一直线上并且距离大致相等。

⑧ 基准精度要求：

基准部位表面粗糙度要求Ra≤0.8

同侧基准面平面度小于0.03mm

不同方向基准之间垂直度小于0.03mm

底座基准孔位置精度在0.05mm以内

⑨ 基准配置：通常检具有加工基准和测量基准，当两套基准不重合并都保留在检具上时，要求两套基准能够互为使用，并在检具图纸中进行明确标注。

⑩ 基准标识：检具底座上的所有基准都要进行明确标识，并加以保护。

（2）支撑部件

① 支撑座要有足够的刚度和强度，结构形式可以按甲方认可的乙方标准，采用铸件或焊接件，焊接件消除应力。

② 支撑架材质为不低于20#钢；支撑架配合平面粗糙度为 Ra≤1.6 (μm).支撑架通过支撑座与底座连接用M10（8.8级）螺栓，附平垫圈及弹簧垫圈；调整件的固定用M8（8.8级）螺栓，附平垫圈，其形式以内六角螺栓优先选用。

③ 底脚 (包含：滚轮或硬橡塑块)：底脚和底座为螺栓连接.通常滚轮为前后4个,后面两个具有自锁功能,用作检具的搬运,同时兼作存储;为便于检具用后安全存储及保护，底板各向基准面 ,必要时考虑设置硬橡塑块或支撑结构；大型检具（如侧围）除设置滚轮装置外，还需设置地脚螺栓，可根据环境情况进行高度调节，以便检具的安全存储及保护，设置个数根据检具大小再确定。每个脚轮承重不小于60KG具体按对应检具的重量选用。

（3）零件定位装置

① 零件定位面

-定位面和支撑面在检具上根据RPS点布置，它精确地反映相应的RPS点位置。通常主RPS点的定位我们称之为定位面, 辅助RPS点的支撑称为支撑面，支撑面数量及位置根据零件的软硬等稳定性状况由甲方酌情决定。必要时有意考虑过定位,以增加零件的稳定性。

-定位面和支撑面，定位块材质规格不低于45钢，定位块须表面淬火，热处理硬度 HRC40~45，与制件接触表面粗糙度为 Ra= 0.8 (μm)，非接触表面粗糙度为 Ra=3.2(μm)；

② 零件定位销

-定位销采用Cr12Mov或同等材料，并淬火和调质（HRC58-62），表面氧化氮化处理，外径的公称尺寸为部件的孔径公称尺寸，加工公差为0～-0.02mm，定位销加工表面粗糙度为Ra= 0.8 (μm)。

-根据定位需要，分为主副定位销，副定位销根据零件副定位孔形状，决定采用圆销或菱形销，且菱形销导向销套必须设置为防转结构。

- 当定位孔在定位面上时，优先选用螺母锁紧式定位销。

- 定位销包括固定式和插入式，固定式定位销必须能够方便快捷的拆卸更换。

- 定位销在10Kg推力作用下不能有0.1 mm以上的移动。

- 定位销与销套的径向配合为H7/g6。

- 活动的定位销用环形塑料内嵌钢丝绳连接到支座上，环形塑料内嵌钢丝绳长度保证定位销活动量足够；而且定位销能够方便地固定到其存放座上。

（4）零件检测装置

① 检测功能面材料要求

检测面材料必须是指定的塑脂材料、45#钢、铝合金镶块；

- 检具材料: 可切削树脂材料选用HUNTSMAN公司的RenShape BM 5166或相当材料（选择相当材料时，材料型号、性能等指标遵照上述条款必须在方案会签前提供甲方进行认可后采用）。

- 伸缩缝：型体部分长度每250-300mm切割伸缩缝，伸缩缝宽度为2mm。

- 各种类型零件的周边，翻边和零件断面的检测可以通过设置检测面来实现，检测面检测内容包括：零件等距离3mm间隙检测周边平整度检测。为此在型体上必须按CAD 数据加工出3mm的间隙，检测面和周边平整度检测面。同时在相应检测面下部标识。

- 切边或翻边的等距离间隙检测3mm和周边平整度检测可以借助测量工具进行。

- 检具检测面最低点到BASE板的距离保证100mm左右；

乙方所选用的材料（包括钢、铝、树脂等），需要提供材料牌号、性能指标给甲方，并给出优于或不低于该材料的说明类文件证明材料的等级型号与技术要求符合甲方要求，同时举出成功案例，甲方认可后方可采用。

检具型面等工作部位为可切削树脂时，与检具构架连接要牢固。

② 检测功能块的形式原则上按照GD&T文件制定的检测方式进行，如乙方在设计或制造中难以实现，可与甲方沟通，经甲方确认后更改检测方式。

③ 固定式检测型面、检测块

- 固定检测型面表面粗糙度为Ra≤1.6 (μm)

- 检查功能型面长度大于35mm，零件检测面宽度大于35mm。检查功能表面在形状交汇处有测量点时要求棱角分明，不影响测量精度。

- 检查功能表面高度设定时应考虑零件的测量条件，用塞尺和楔形尺测量时通常零件的被测量边与检具平台的距离最低在40mm以上。用卡尺测量时检查功能表面垂直方向应有大于220mm的空间。用划线销在零件下部检测时，划线基准面与平台距离应大于120mm。用段差尺、百分表测定时，检查功能表面长度大于40mm以上。

④ 孔位测量

对于孔位检测中多处使用的检测销规定如下：

- 圆形孔检查销为双头销：一端为间隙测销另一端为划线销，划线销的公称尺寸按照制件孔径D＋4mm。

- 检查销与导向套的径向配合为H7/g6。

-20mm≥检测销与销套配合长度≥配合直径的1倍。检测销与基体需用环形塑料内嵌钢丝绳连接。

- 检查销配合表面粗糙度为Ra ≤0.8 (μm)。

- 划线销划线端部热处理后硬度要求：（HRC57~62）

- 划线销的手持部位有防滑措施。（例如：滚花）

⑤ 移动式检测型面、检测块

- 具备互换功能的检测部件重量尽可能控制在7.5kg以下 。

- 具备互换功能和经常拆卸的检测部件与支持座之间的定位采用锥销和限位销（限位面）双重定位，两种定位结果应重合；且插入式定位销用环形塑料内嵌钢丝绳连接到支撑架上。

- 悬臂式结构及拆卸结构基架材质采用铝或碳纤维，以便减轻重量，减少自身变形；但此类材质构件上存在螺孔时，采用在构件上镶钢螺孔套；悬臂前端的检测功能块使用铝。

- 断面样板的结构形式分为翻转式和插入式两种，以方便拆卸，避免与零件干涉为原则选用。

- 当断面样板长度小于或等于3倍固定端尺寸时，样板可以采用一端固定（插入式或旋转式），当样板长度大于3倍固定端尺寸时，样板采用两端固定（插入式）。

- 测量基准端原则上使用样板与支座配合面作为测量基准。或采取甲方认可的乙方方案。

-断面样板应布置在型面法向垂直方向，不得与定位销、夹紧装置干涉。在检具上要安装稳定、无松动，且有固定的存放位置。

- 断面样板采用厚度为8～12mm左右的铝板(根据断面样板长度合理选择铝板厚度)。

-断面样板支座及底板优先考虑选用标准件，自制时断面样板支座及底板厚度应≥10mm，当支座高度≥150mm时则应增加料厚，高度在150-300mm时可通过增加加强筋增强支座刚性，当≥300mm时，应制作专门的支座以保证刚性。

- 翻转式断面样板和测量块在开启位置必须有固定装置，以防止突然下落造成工件和人员伤害。

（5）划线基准块

为符合零件匹配要求，根据品标书提供的在零件上需要进行划线的坐标位置，检具上要做出划线基准块和相应的划线工具，这个基准块一般是可拆卸的，要在检具上设置固定的存放位置，以免丢失。

（6）夹持臂及夹紧装置

① 夹紧方向必须与被夹紧面垂直，夹头必须作用于支持面上，夹紧装置转动轴与夹紧点应在同一平面上。

② 在夹头装置的排列和布置中, 必须注意：

夹头松开并恢复到起始位置状态下,必须有足够的空间保证零件无干扰地安放和取走。

有足够的空间提供夹头在检具上实现空间无干扰曲线运动。

③夹紧装置支座及支座底板料厚应≥10mm；支座应保证刚性，注意美观，建议使用铝型材加铝板结构作为加紧装置支座及支座底板。

正常使用情况下，要保证夹持臂有足够的强度，非工作状态有锁紧机构。下列情况之一时，必须给夹持臂配用导板：

●夹持臂上有定位销或检查销时；

●夹持臂压头作用于斜面上时；

●夹持板太长时；

●有侧向压紧动作时；

●夹持板臂太重时；

●夹持臂有多点夹持面时；

●夹持臂夹持于外板斜面时。

④ 夹头装置优先选用台湾嘉手或嘉钢，涉及零件外表面加紧时选用耐油橡胶块，根据制件情况，如有必要个别位置可选用铝合金夹头。

⑤ 为方便测量，夹紧装置支座离检具本体保证在100MM以上。

（7）标识要求

① 检具平板以上的检具体标识包括：基准标识、测量点标识（包括指示线和坐标值）、测量面基准值标识、铭牌、检测状态标识等。

② 检测功能块是树脂材料的，标识文字使用油性材料涂写，保证位置正确，字迹清楚。

③ 检测功能块基体材质为钢或铝质的，采取刻度线方式，刻度线规格：深度0.5mm，宽度0.5mm。

④ 检测销标识：每个销手柄和对应的孔及存销座都应有标识，孔共用的检测销还应特别明确标识。销手柄标识要求不易掉落为原则。

⑤ 铭牌格式：

（8）检具焊接件的技术要求

① 底座基准钢板侧面非基准面粗糙度Ra≤6.3(μm)， 尖角倒钝。

② 焊角高4~5.5mm，不允许虚焊、脱焊。

③ 焊后清理，焊缝磨平。

④ 焊后退火消除应力，机械加工。

（9）检具铸件的技术要求

① 铸件成分、性能、时效处理、结构及尺寸符合甲方确定的乙方标准。

② 铸件表面平整，不得有飞边、裂纹、及影响使用的砂眼、气孔等缺陷。

2.4精度要求

底板平行度：0.1/1000

检具加工、测量基准面平行度、垂直度：0.05/1000

检具测量基准孔位置：±0.05

零件定位用基准面（0mm面，支撑定位面）：±0.05/平面度0.05

零件定位用基准孔位置：±0.05，相对位置误差﹤0.03

零件形状功能测量面（3mm 间隙面）及零件外轮廓测量面（齐平面）或线：±0.1

所有的造型面（非测量面）：±0.2

检验销孔位置：±0.1

划线孔位置：±0.15，划线孔直径：±0.2

检具型面坐标网络线为100mm×100mm，目视检测划线，划线宽度0.15～0.20mm，深度为0.25mm，另应注明相应坐标代号位置相对基准的误差： 0.2/1000

检具形状样板规：±0.1

检具重复性精度：±0.1

孔和销（基准、检测）的配合：不低于基孔制H7/h6（间隙配合）

2.5检具的验收

2.5.1检具预验收

检具按甲方的验收标准进行验收，其支持性技术标准按甲方认可的制造商相关标准。

（1）依据检具设计图纸和被测零件的数模。在预验收前，甲方有权要求乙方在不改变检具基本结构的前提下，增加或更改检具检测功能，以满足实际检测需要。

（2）预验收地点在乙方，乙方根据检具进度计划在检具全部完工前，提前15个工作日将预验收日程通知甲方。并提供1.2.2 乙方方向甲方提供资料所列预验收前提供资料作为具备预验收条件的前提性文件。

（3）预验收分为检具精度验收、操作性预验收两部分进行：

①精度验收

- 精度验收必须使用甲方认可精度的三坐标测量机进行精度检测。首先确认检测设备的精度是否满足要求，由乙方提供所使用三坐标测量机精度鉴定及周期标定报告，由甲方确认测量机精度及使用状态良好后，才能认可测量结果。

- 验收前乙方提供检具精度自检报告，精度验收时甲方对乙方的自检情况进行核查，乙方必须配合甲方对检具进行抽检或全检。验收时, 乙方做验收纪要,记录问题，给出解决措施及完善日期。

- 为保证检具整体精度的稳定性，乙方须向甲方提供检具制作材料的成分报告、进货单据及定位销/检测销与销套硬度值检测报告；

②操作性预验收

- 首先对检具外观进行验收，确认检具的各种标识是否符合技术要求以及相关规定，检具体颜色是否与车型规定颜色相一致。

- 甲方将根据提供的样件对检具操作功能进行验收，以使问题充分暴露和解决。验收时, 乙方做验收纪要,记录问题，给出解决措施及完善日期。

（4）精度验收和操作性预验收的验收纪要由双方确认签字后并入检具技术资料中，在前双方对问题落实情况进行确认整改完成后，视为预验收合格的必须条件。

（5）如果预验收零件不能提供，检具在精度和外观预验收合格后，乙方可将检具包装发运到指定地点进行零件检测，在检测零件过程中甲方对检具操作和功能进行预验收，此时预验收发现的问题一并记入预验收记录，由乙方落实解决。

（6）预验收工作期间，乙方应该提供计算机、电话、传真等条件方便工作开展及汇报。

2.5.2 检具终验收

（1）检具终验收在检具最终使用地进行，并提供1.2.2 乙方向甲方提供资料所列终验收前提供资料作为具备终验收条件的前提性文件。

（2） 外观检查：检查外观是否在运输和使用过程中损坏。

（3） 对乙方应交付的技术资料进行确认，确认资料是否齐全，是否符合甲方要求。

（4） 对应检具的备件、工具确认：确认备件、工具是否齐全，并附有备件、工具清单。

（5） 对检具进行精度复测；操作和零件检测无问题后视验收合格。精度复测使用甲方指定的三坐标测量机进行。

三、乙方向甲方提供的技术资料

3.1甲方提供给乙方技术资料

| 序号 | 技术资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 产品零件数模（CATIA格式）、GD&T图纸及产品明细表、检具实物 |
| 2 | 检具设计方案书的格式（空白表格式） |
| 3 | 检具技术协议 |

3.2乙方提交文件原则：

a 乙方保证所提交文件的真实性、即时性，无论何种原因导致更改，必须更新前期所提交的文件，保证所提交文件都满足最新版数模要求，并保留更改记录，供甲方检查。

b 乙方保证提交文件中，三维数模为CATIA和IGES两种格式，并以车身坐标系为基准，二维图纸为CAD格式，且都能与甲方系统匹配，能满足甲方的检验、维修、使用要求，并保证文件的便于维护。

c 乙方所提交的任何文件上都须明确显示文件制作人的名字、联系方式，并保证在需要核实情况下，能够联系到文件制作人。

d 图纸资料应齐全，并进行包装防护。

四、安全

乙方完成的所有工作都必须符合中华人民共和国的法律法规、甲方的相关规章制度。

五、保密要求

甲方所提交的文件只能用于本项目。乙方有为甲方提供的一切数据、技术要求及所用技术进行保密的义务。未经甲方许可，乙方不得对甲方提供的任何资料和信息进行拷贝或以其他任何形式传播给第三方。同时，甲方也承诺对乙方提供的一切资料履行保密义务。

六、其它

6.1对于甲方所有的检具在乙方生产期间，甲方将指派人员全程跟踪检具制造并学习检具制造相关流程，乙方必须提供相关人员的交通、生活、学习、资料（设计标准、加工工艺、调试检验相关检具制造的标准等）拷贝的便利。

6.2 上述事项，如有未尽事宜，双方共同协商解决。

6.3项目所产生的一切专利技术归属权属于甲方所有。

6.4本项目技术联系人冉讯(18423651149)。

甲方：重庆力帆乘用车有限公司            乙方：

甲方代表：                               乙方代表：