工业扩张钳技术要求

一、工业扩张钳构成如下表所示。

工业扩张钳构成(单套)

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张力钳钳体 | 1 | 把 | 详情如下图 |
| 2 | 液压泵 | 1 | 个 | 详情如下图 |
| 3 | 液压管 | ≥15 | 米 | 详情如下图 |

示意图如下：

★1.1采用工业级张力钳，钳体应坚固耐磨且采用液压泵作为动力源，无需配备

野外作业的移动电源。

★1.2液压泵油缸容量不低于20L，液压油采用原装进口。

1.3液压泵在终验收后1年内,在非人为损坏情况下不能出现液压泵漏油现象，否则由投标方免费维修或更换液压泵。

1.4液压管长度不低于15m（具体根据平面布局图确定），爆破压力不低于12kN。

1.5液压管采用双线式液压管，具有良好的耐油和耐磨性能,接口处设置有效的密封装置，不允许漏油。

1.6张力钳在标定张力范围内正常使用时，钳体和连接部位不能出现裂纹、断裂等重大缺陷。

★1.7钳体最大张力≥40kN，压缩力≥25kN。钳体最大张开距离≥500mm

★1.8钳体前端刀片最小插入间隙≤4mm。

★1.9张力钳钳体重量应≥28kg，并方便配合平衡器使用。

★1.10钳体在装载吊具下时，钳体可自由旋转180°工作。

★1.11钳体具有自动保护功能,且动力单元液压泵在断电时自动变成无压力状态。

★1.12泵站必须保证在连续使用至少4小时，且该时间内不因发热使张力钳停止工作。

1.13张力钳具有两级泵站，20Mpa与50Mpa自动切换。

★1.14钳体必须双手同时操作，确保操作人员使用安全。若单手操作钳体，则张力钳无法启动工作。

1.15油管采用快速接头连接并配有快速接头保护套，且油管具有防打结弹簧保护。